本科生实验报告

实验课程          单片微机原理及应用

学院名称       核技术与自动化工程学院

专业名称          测控技术与仪器

学生姓名            追梦少年南南

学生学号            202006010336

指导教师               周伟

实验地点               6C701

实验成绩

二〇二二 年 十一 月        二〇二三 年 一 月

填写说明

- 适用于本科生所有的实验报告（印制实验报告册除外）；

- 专业填写为专业全称，有专业方向的用小括号标明；

- 格式要求：

- 用A4纸双面打印（封面双面打印）或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。

- 打印排版：正文用宋体小四号，1.5倍行距，页边距采取默认形式（上下2.54cm，左右2.54cm，页眉1.5cm，页脚1.75cm）。字符间距为默认值（缩放100%，间距：标准）；页码用小五号字底端居中。

- 具体要求：

题目（二号黑体居中）；

摘要（“摘要”二字用小二号黑体居中，隔行书写摘要的文字部分，小4号宋体）；

关键词（隔行顶格书写“关键词”三字，提炼3-5个关键词，用分号隔开，小4号黑体)；

正文部分采用三级标题；

第1章 ××(小二号黑体居中，段前0.5行)

1.1 ×××××小三号黑体×××××（段前、段后0.5行）

1.1.1小四号黑体（段前、段后0.5行）

参考文献（黑体小二号居中，段前0.5行），参考文献用五号宋体，参照《参考文献著录规则（GB/T 7714－2005）》。

实验一 数码管与矩阵按键

一．实验要求

使用矩阵按键输入数据，将结果输出到数码管上，并打开开关使数据流动。

二．实验目的

熟练掌握数码管、定时器和矩阵键盘的工作原理及代码写法。

三．硬件结构电路图

四．实验程序

(1)SMG.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include "SMG.h"

3. unsigned char SMG[]={                       //

4. //   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F

5.     0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,

6. //black  -     H    J    K    L    N    o   P    U     t    G    Q    r   M    y

7.     0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,

8.     0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1

9. unsigned char T_COM[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};

10. unsigned char mo1[4]={0,0,0,0};

11. unsigned char mo2[4]={16,16,16,16};

12. unsigned char *SMG_cun=mo1;

13. unsigned char p=0;

14. void SMG_dis()

15. {

16. 	P2=0x00;

17. 	P3|=0x80;

18. 	P3&=0x7f;

19.

20. 	P0=~SMG[SMG_cun[p]];

21. 	P3|=0x40;

22. 	P3&=0xbf;

23.

24. 	P2=T_COM[p];

25. 	P3|=0x80;

26. 	P3&=0x7f;

27. 	p++;

28. 	if(p>=4)

29. 	{

30. 		p=0;

31. 	}

32. }

(2)SMG.h:

1. #ifndef __SMG_H__

2. #define __SMG_H__

3. extern unsigned char *SMG_cun;

4. extern unsigned char mo1[];

5. extern unsigned char mo2[];

6. void SMG_dis();

7. #endif

(3)button.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include "button.h"

3. unsigned char buff[4][4]=

4. {

5. 	4,5,6,7,

6. 	8,9,10,11,

7. 	12,13,14,15,

8. 	16,17,18,19,

9. };

10. unsigned char C;

11. unsigned char R;

12. unsigned char key_s;

13. unsigned char key_v;

14. void button_pad()

15. {

16. 	P1=0x0f; //0000 1111; 0000 1110 ;1111 0010 &0000 1111

17. 	if(~P1&0x0f)

18. 	{

19. 		if(key_s<255)

20. 		{key_s++;}

21.

22. 		if(P13==0)

23. 			C=0;

24. 		if(P12==0)

25. 			C=1;

26. 		if(P11==0)

27. 			C=2;

28. 		if(P10==0)

29. 			C=3;

30.

31. 		P1=0xf0;//1111 0000

32. 		if(P14==0)

33. 			R=0;

34. 		if(P15==0)

35. 			R=1;

36. 		if(P16==0)

37. 			R=2;

38. 		if(P17==0)

39. 			R=3;

40.

41. 		key_v=buff[3-C][3-R];

42. 	}

43. 	else

44. 	{

45. 		key_s=0;

46. 		key_v=0;

47. 	}

48. }

49.

(4)button.h:

1. #ifndef __BUTTON_H__

2. #define __BUTTON_H__

3. void button_pad();

4. extern unsigned char key_s;

5. extern unsigned char key_v;

6. #endif

(5)main.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include "SMG.h"

3. #include "button.h"

4. unsigned int t10ms=0;

5. unsigned char i=0;

6. unsigned char statue=0;

7. bit control=0;

8. void Timer0Init(void)		//10毫秒@12.000MHz

9. {

10. 	AUXR |= 0x80;		//定时器时钟1T模式

11. 	TMOD &= 0xF0;		//设置定时器模式

12. 	TL0 = 0x20;		//设置定时初值

13. 	TH0 = 0xD1;		//设置定时初值

14. 	TF0 = 0;		//清除TF0标志

15. 	TR0 = 1;		//定时器0开始计时

16. 	ET0=1;

17. 	EA=1;

18. }

19. void timer0() interrupt 1

20. {

21. 	SMG_dis();

22. 	button_pad();

23. 	t10ms++;

24. }

25. unsigned char status=0;

26. void main()

27. {

28. 	Timer0Init();

29. 	while(1)

30. 	{

31. 		if(control==1)

32. 		{

33. 			if(t10ms>100)

34. 			{

35. 				t10ms=0;

36. 				mo2[3]++;

37. 			}

38. 		}

39. 		if(key_v==7&&key_s==2)//0

40. 		{

41. 			if(statue==0)

42. 			{

43. 				statue=1;

44. 				mo2[i]=0;

45. 				i++;

46. 			}

47. 		}

48. 		if(key_v==11&&key_s==2)//1

49. 		{

50. 			if(statue==0)

51. 			{

52. 				statue=1;

53. 				mo2[i]=1;

54. 				i++;

55. 			}

56. 		}

57. 		if(key_v==15&&key_s==2)//2

58. 		{

59. 			if(statue==0)

60. 			{

61. 				statue=1;

62. 				mo2[i]=2;

63. 				i++;

64. 			}

65. 		}

66. 		if(key_v==19&&key_s==2)//3

67. 		{

68. 			if(statue==0)

69. 			{

70. 				statue=1;

71. 				mo2[i]=3;

72. 				i++;

73. 			}

74. 		}

75. 		if(key_v==6&&key_s==2)//4

76. 		{

77. 			if(statue==0)

78. 			{

79. 				statue=1;

80. 				mo2[i]=4;

81. 				i++;

82. 			}

83. 		}

84. 		if(key_v==10&&key_s==2)//5

85. 		{

86. 			if(statue==0)

87. 			{

88. 				statue=1;

89. 				mo2[i]=5;

90. 				i++;

91. 			}

92. 		}

93. 		if(key_v==14&&key_s==2)//6

94. 		{

95. 			if(statue==0)

96. 			{

97. 				statue=1;

98. 				mo2[i]=6;

99. 				i++;

100. 			}

101. 		}

102. 		if(key_v==18&&key_s==2)//7

103. 		{

104. 			if(statue==0)

105. 			{

106. 				statue=1;

107. 				mo2[i]=7;

108. 				i++;

109. 			}

110. 		}

111. 		if(key_v==5&&key_s==2)//8

112. 		{

113. 			if(statue==0)

114. 			{

115. 				statue=1;

116. 				mo2[i]=8;

117. 				i++;

118. 			}

119. 		}

120. 		if(key_v==9&&key_s==2)//9

121. 		{

122. 			if(statue==0)

123. 			{

124. 				statue=1;

125. 				mo2[i]=9;

126. 				i++;

127. 			}

128. 		}

129. 		if(key_v==13&&key_s==2)//input

130. 		{

131. 			SMG_cun=mo2;

132. 		}

133. 		if(key_v==17&&key_s==2)//start

134. 		{

135. 			control=1;

136. 		}

137. 		if(key_v==4&&key_s==2)//stop

138. 		{

139. 			control=0;

140. 		}

141. 		if(P1==0x0f)

142. 		{

143. 			statue=0;

144. 		}

145. 	}

146. }

五．程序调试及实验结果

初始化阶段，显示4个0，按下按键后进入输入阶段。

进入输入阶段后，输入四个数字。

按下计时按钮，开始计时

实验二 TLC549实现ADC采集

一．实验要求

使用TLC549芯片将ADC数据进行采集，将结果显示在数码管上。

二．实验目的

掌握51单片机、TLC549芯片原理及程序编写。

三．硬件结构电路图

四．实验程序

(1)SMG.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include "SMG.h"

3. unsigned char SMG[]={                       //

4. //   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F

5.     0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,

6. //black  -     H    J    K    L    N    o   P    U     t    G    Q    r   M    y

7.     0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,

8.     0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1

9. unsigned char T_COM[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};

10. unsigned char mo1[4]={16,0,0,0};

11. unsigned char mo2[4]={16,0,0,0};

12. unsigned char mo3[4]={16,0,0,0};

13. unsigned char *SMG_cun=mo2;

14. unsigned char p=0;

15. void SMG_dis()

16. {

17. 	P2=0x00;

18. 	P2|=0x80;

19. 	P2&=0x7f;

20.

21. 	P0=~SMG[SMG_cun[p]];

22. 	P2|=0x40;

23. 	P2&=0xbf;

24.

25. 	P2=T_COM[p];

26. 	P2|=0x80;

27. 	P2&=0x7f;

28. 	p++;

29. 	if(p>=4)

30. 	{

31. 		p=0;

32. 	}

33. }

34.

(2)SMG.h:

1. #ifndef __SMG_H__

2. #define __SMG_H__

3. extern unsigned char *SMG_cun;

4. extern unsigned char mo1[];

5. extern unsigned char mo2[];

6. extern unsigned char mo3[];

7. void SMG_dis();

8. #endif

9.

(3)main.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include <SMG.h>

3. #include <intrins.h>

4. sbit DO=P1^5;

5. sbit CS=P1^4;

6. sbit SCLK=P1^3;

7. void Timer0Init(void)		//10ms

8. {

9. 	AUXR |= 0x80;

10. 	TMOD &= 0xF0;

11. 	TL0 = 0x20;

12. 	TH0 = 0xD1;

13. 	TF0 = 0;

14. 	TR0 = 1;

15. 	ET0=1;

16. 	EA=1;

17. }

18. void delay(unsigned int t)

19. {

20. 	while(t--);

21. }

22. void timer0() interrupt 1

23. {

24. 	SMG_dis();

25. }

26. unsigned int counting(unsigned char a)

27. {

28. 	float j;

29. 	j=a*1.9607843137254;

30. 	return (unsigned int)j;

31. }

32. unsigned int TLC549_AD() //TLC549处理

33. {

34. 	unsigned char i;

35.   unsigned int data_ad=0;

36. 	CS=1; //初始化，启动

37. 	SCLK=0;

38. 	DO=1;

39. 	CS=0;

40. 	_nop_();

41. 	for(i=0;i<8;i++) //读取采集数据，读取的是上一次采集数据

42. 	{

43. 		SCLK=1;

44. 		if(DO)data_ad|=0x01;

45. 		SCLK=0;

46. 		data_ad<<=1;

47. 	}

48. 	CS=1;

49. //	data_ad=data_ad*(500/256)+0.5; //0.5V进行四舍五入补偿

50. 	return data_ad;

51. }

52. unsigned char ad549_read()

53. {

54. 	unsigned int i;

55. 	unsigned char k=0;

56. 	DO=1;

57. 	for(i=0;i<8;i++)

58. 	{

59. 		k=k<<1;

60. 		if(DO)

61. 			k++;

62. 		SCLK=1;

63. 		SCLK=0;

64. 		delay(10);

65.

66. 	}

67. 	return k;

68. }

69. unsigned char ad549_export()

70. {

71. 	unsigned char date;

72. 	CS=0;

73. 	date=ad549_read();

74. 	CS=1;

75. 	delay(20);

76. 	return date;

77. }

78. void main()

79. {

80. 	unsigned char i;

81. 	unsigned int count;

82. 	Timer0Init();

83. 	while(1)

84. 	{

85. 		count=counting(ad549_export());

86. 		mo2[3]=count%10;

87. 		mo2[2]=count/10%10;

88. 		mo2[1]=count/100+32;

89. 	}

90. }

91.

五．程序调试及实验结果

可以看出，当我们调整滑动变阻器到任意阻值时，数码管会显示对应的数值。

实验三 TLC5615实现DAC转换

一．实验要求

使用矩阵键盘输入想要得到的电压值，使用TLC5615进行DAC转换，最后将结果显示到数码管上。

二．实验目的

掌握51单片机、TLC5615芯片原理及程序编写。

三．硬件结构电路图

四．实验程序

（1）SMG.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include "SMG.h"

3. unsigned char SMG[]={                       //

4. //   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F

5.     0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,

6. //black  -     H    J    K    L    N    o   P    U     t    G    Q    r   M    y

7.     0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,

8.     0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1

9. unsigned char T_COM[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};

10. unsigned char mo1[4]={16,0,0,0};

11. unsigned char mo2[4]={0,0,0,0};

12. unsigned char mo3[4]={16,0,0,0};

13. unsigned char *SMG_cun=mo1;

14. unsigned char p=0;

15. void SMG_dis()

16. {

17. 	P2=0x00;

18. 	P2|=0x80;

19. 	P2&=0x7f;

20.

21. 	P0=~SMG[SMG_cun[p]];

22. 	P2|=0x40;

23. 	P2&=0xbf;

24.

25. 	P2=T_COM[p];

26. 	P2|=0x80;

27. 	P2&=0x7f;

28. 	p++;

29. 	if(p>=4)

30. 	{

31. 		p=0;

32. 	}

33. }

34.

(2)SMG.h:

1. #ifndef __SMG_H__

2. #define __SMG_H__

3. extern unsigned char *SMG_cun;

4. extern unsigned char mo1[];

5. extern unsigned char mo2[];

6. extern unsigned char mo3[];

7. void SMG_dis();

8. #endif

9.

(3)button.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include <button.h>

3. unsigned char buff[4][4]=

4. {

5. 	4,5,6,7,

6. 	8,9,10,11,

7. 	12,13,14,15,

8. 	16,17,18,19,

9. };

10. unsigned char C;

11. unsigned char R;

12. unsigned char key_s;

13. unsigned char key_v;

14. void button()

15. {

16. 	P1=0x0f; //0000 1111; 0000 1110 ;1111 0010 &0000 1111

17. 	if(~P1&0x0f)

18. 	{

19. 		if(key_s<255)

20. 		{key_s++;}

21.

22. 		if(P13==0)

23. 			C=0;

24. 		if(P12==0)

25. 			C=1;

26. 		if(P11==0)

27. 			C=2;

28. 		if(P10==0)

29. 			C=3;

30.

31. 		P1=0xf0;//1111 0000

32. 		if(P14==0)

33. 			R=0;

34. 		if(P15==0)

35. 			R=1;

36. 		if(P16==0)

37. 			R=2;

38. 		if(P17==0)

39. 			R=3;

40.

41. 		key_v=buff[3-C][3-R];

42. 	}

43. 	else

44. 	{

45. 		key_s=0;

46. 		key_v=0;

47. 	}

48. }

(4)button.h:

1. #ifndef __BUTTON_H__

2. #define __BUTTON_H__

3. extern unsigned char key_v;//状态

4. extern unsigned char key_s;//键值

5. void button();

6. #endif

(5)main.c:

1. #include <STC89C5xRC.H>

2. #include <SMG.h>

3. #include <button.h>

4. sbit din=P3^0;

5. sbit sclk=P3^2;

6. sbit cs=P3^1;

7. sbit dout=P3^3;

8. unsigned int t10ms=0;

9. #define Vref 5

10. float v0=0;

11. float count_DAC(unsigned char u);

12. unsigned char i=0;

13. unsigned char statue=0;

14. bit control=0;

15. void Timer0Init(void)		//10ms

16. {

17. 	AUXR |= 0x80;

18. 	TMOD &= 0xF0;

19. 	TL0 = 0x20;

20. 	TH0 = 0xD1;

21. 	TF0 = 0;

22. 	TR0 = 1;

23. 	ET0=1;

24. 	EA=1;

25. }

26. float count()

27. {

28. 	float sum=0;

29. 	float xianshi=0;

30. 	sum=mo2[1]*100+mo2[2]*10+mo2[3];

31. 	xianshi=(sum/4.096)*1024;

32. 	return xianshi;

33. }

34. //float counting()//

35. //{

36. //	float sum=0;

37. //	float xianshi=0;

38. //	sum=mo2[1]*100+mo2[2]*10+mo2[3];

39. //	xianshi=(sum/500)*256;

40. //	return xianshi;

41. //}

42. void Write5615(unsigned int wdata)

43. {

44. 	unsigned char i;

45. 	cs=0;

46. 	wdata<<=2;

47. 	for(i=0;i<12;i++)

48. 	{

49. 		sclk=0;

50. 		din=(wdata&0x0800)?1:0;

51. 		sclk=1;

52. 		wdata<<=1;

53. 	}

54. 	cs=1;

55. }

56. void timer0() interrupt 1

57. {

58. 	SMG_dis();

59. 	t10ms++;

60. 	button();

61. }

62. unsigned int volt=0;

63. void main()

64. {

65. 	Timer0Init();

66. 	while(1)

67. 	{

68.

69.

70. 		if(key_v==7&&key_s==2)//0

71. 		{

72. 			if(statue==0)

73. 			{

74. 				statue=1;

75. 				mo2[i]=0;

76. 				i++;

77. 			}

78. 		}

79. 		if(key_v==11&&key_s==2)//1

80. 		{

81. 			if(statue==0)

82. 			{

83. 				statue=1;

84. 				mo2[i]=1;

85. 				i++;

86. 			}

87. 		}

88. 		if(key_v==15&&key_s==2)//2

89. 		{

90. 			if(statue==0)

91. 			{

92. 				statue=1;

93. 				mo2[i]=2;

94. 				i++;

95. 			}

96. 		}

97. 		if(key_v==19&&key_s==2)//3

98. 		{

99. 			if(statue==0)

100. 			{

101. 				statue=1;

102. 				mo2[i]=3;

103. 				i++;

104. 			}

105. 		}

106. 		if(key_v==6&&key_s==2)//4

107. 		{

108. 			if(statue==0)

109. 			{

110. 				statue=1;

111. 				mo2[i]=4;

112. 				i++;

113. 			}

114. 		}

115. 		if(key_v==10&&key_s==2)//5

116. 		{

117. 			if(statue==0)

118. 			{

119. 				statue=1;

120. 				mo2[i]=5;

121. 				i++;

122. 			}

123. 		}

124. 		if(key_v==14&&key_s==2)//6

125. 		{

126. 			if(statue==0)

127. 			{

128. 				statue=1;

129. 				mo2[i]=6;

130. 				i++;

131. 			}

132. 		}

133. 		if(key_v==18&&key_s==2)//7

134. 		{

135. 			if(statue==0)

136. 			{

137. 				statue=1;

138. 				mo2[i]=7;

139. 				i++;

140. 			}

141. 		}

142. 		if(key_v==5&&key_s==2)//8

143. 		{

144. 			if(statue==0)

145. 			{

146. 				statue=1;

147. 				mo2[i]=8;

148. 				i++;

149. 			}

150. 		}

151. 		if(key_v==9&&key_s==2)//9

152. 		{

153. 			if(statue==0)

154. 			{

155. 				statue=1;

156. 				mo2[i]=9;

157. 				i++;

158. 			}

159. 		}

160. 		if(key_v==13&&key_s==2)//input

161. 		{

162. 			SMG_cun=mo2;

163. 		}

164. 		if(key_v==17&&key_s==2)//start

165. 		{

166. 			SMG_cun=mo3;

167. 			mo3[1]=mo2[1]+32;

168. 			mo3[2]=mo2[2];

169. 			mo3[3]=mo2[3];

170. 		}

171. 		if(key_v==4&&key_s==2)//stop

172. 		{

173. 			control=0;

174. 		}

175. 		if(P1==0x0f)

176. 		{

177. 			statue=0;

178. 		}

179. 		volt=mo2[1]*100+mo2[2]*10+mo2[3];

180. 		Write5615(volt);

181.

182. 	}

183. }

五．程序调试及实验结果

输入：假设我要得到1.26V电压

输出：可以得到1.23V电压（有些许误差）